МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Отчёт об эксперименте по исследованию процессов заряда и разряда конденсатора в RC-цепи

Выполнил:

Бритвин Андрей

Долгопрудный, 2025

Оглавление

1	Введение	3

1.1	Цели	3

1.2	Задачи	3

2	Теория	3

2.1	Термины и определения	3

2.2	Физическая система	4

2.3	Экспериментальная установка	4

3	Программа и методика измерений	4

4	Обработка данных	5

5	Результаты	5

# Введение

## Цели

Усвоение навыков по автоматизированным измерениям при помощи цифровых устройств.

## Задачи

Провести автоматизированные цифровые измерения напряжения при зарядке и разрядке конденсатора.

Проанализировать результаты.

# Теория

## Термины и определения

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) — это устройство, которое преобразует входной аналоговый сигнал в дискретный код (цифровой сигнал).

Динамический диапазон — характеристика устройства или системы, представляющая логарифм отношения максимального и минимального возможных значений величины входного параметра устройства.

Период измерений — интервал времени, в течение которого собирают данные сигнала для последующего анализа.

Разрядность АЦП — величина, которая характеризует количество разрядов двоичного кода, которые преобразователь может выдать на выходе. Измеряется в битах

Частота дискретизации — это частота, с которой происходит оцифровка, обработка,   или конвертация сигнала из аналога в цифру.

Шаг квантования в АЦП — это разность между двумя смежными значениями межкодовых переходов или единица младшего значащего разряда.

## Физическая система

Зависимость напряжения на конденсаторе описывается формулой 1.

U=U0e-t/τ 	(1)

τ=RC	(2)

## Экспериментальная установка

На рисунке 1 представлен модуль с RC-цепью, взаимодействие с которым будет осуществляться через Raspberry PI. Данный модуль собран по схеме, аналогичной рисунку 2, однако добавлена кнопка для быстрой разрядки конденсатора через SMD резистор с низким сопротивлением.

| Рисунок 1 - вид изучаемого модуля | Рисунок 2 - схема RC-цепи |
| --- | --- |

# Программа и методика измерений

В начале измерений подаётся напряжение 3.3В на цифровой выход, ведущий к RC-цепи. Затем, в процессе заряда конденсатора, происходит считывание значения напряжения через АЦП с фикисрованной частотой измерений и последующее сохранение данных в массив. По достижении 97% максимального значения напряжения (на учебных платах максимальное напряжение составило 2.67В) на цифровой выход подаётся 0В, из-за чего начинается разрядка конденсатора. Аналогично происходит считывание напряжения через АЦП. Когда напряжение стало на 2% выше диапазона между минимальноым (которое на учебной плате составляет 2.48В) и максимальным значением напряжения (то есть, когда напряжение стало 2.50В), измерения заканчиваются.

# Обработка данных

По полученным данным построим зависимость U(t) (Рисунок 3). Можно увидеть, что график имеет форму экспоненты, что и предсказывалось теорией.

Рисунок 3 – график зависимости U(t)

# Результаты

В ходе работы была исследована и экспериментально подтверждена теоретическая зависимость напряжения на конденсаторе при его зарядке и разрядке.